Doctora

CARMEN CECILIA VILLAMIZAR QUINTERO

Directora de la Dirección Territorial Central del DANE

Ciudad

Proceso No.: 166

| RESPONSABLE DE LA SOLICITUD: WILLIAM LOZANO SORIANO | ÁREA REQUIRIENTE ESTUDIO: Coordinador Administrativo | FECHA DE ELABORACIÓN SOLICITUD 16 de diciembre de 2009 |
| --- | --- | --- |

| Señalar con una X el tipo de solicitud que se esta haciendo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1). SOLICITUD DE BIEN |  | ## SOLICITUD DE SERVICIO | X |
|  | Compra e instalación de dos (2) tanques de acero inoxidable, para el vertimiento de los residuos líquidos del Taller de Ediciones ubicado en la Dirección Territorial Central del DANE, ubicada en la calle 64 G No. 92-56, Sector de Álamos Industrial de la ciudad de Bogotá, de conformidad con las características técnicas y anexos establecidos en los estudios previos. |  |  |

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

| 2). DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD | De conformidad con el Decreto 262 de 2004, el DANE debe garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estratégica, para lo cual desarrolla múltiples investigaciones y encuestas, las cuales requieren de la contratación de personal, bienes y servicios; procesos que se encuentran a cargo de la Dirección Territorial Central del DANE. El DANE para el periodo 2006-2011 implementará el Plan Nacional de Información Estadística PLANIB, el cual esta concebido para crear las condiciones que permitan la producción y difusión de la información básica necesaria para generar el conocimiento adecuado sobre la realidad nacional y sus tendencias. En este marco se define el proyecto de mejoramiento de la capacidad técnica y administrativa para la producción y difusión de la información básica nacional, el cual tiene como objetivo general dotar a la entidad de una adecuada infraestructura física, técnica y organizacional y fortalecer su capacidad Técnico - Administrativa para el desarrollo del Plan Estratégico de la Información Básica – PLANIB. En las instalaciones de la Dirección Territorial Central del DANE, se encuentra localizado el taller de impresión del DANE, en el cual se manipula tintas y solventes, insumos propios de dicha actividad. Durante su manipulación y desecho es necesario el almacenamiento temporal de materia prima, subproductos y residuos líquidos. Los insumos como tintas y solventes son recibidos en contenedores de baja capacidad para permitir su fácil manipulación por el personal del taller. Estos son almacenados en la estantería disponible para ello. La manipulación de estos productos genera la emisión de vapores a toda el área de trabajo. Durante la operación de impresión las tintas y solventes se encuentra en los diferentes depósitos dispuestos en los equipos para poder realizar su labor. La operación de impresión y manejo del papel impreso sobrecarga el ambiente con vapores generados por los solventes y las tintas esparciéndose por toda el área de influencia. Posteriormente durante la actividad de limpieza y lavado de rodillos y equipos de impresión es necesario nuevamente el uso del agua y solventes para garantizar el retiro total de las partículas de tinta de las diferentes piezas que componen la maquina para evitar la contaminación con nuevos colores. Durante esta actividad también se generan vapores de solventes que se esparcen por el área de influencia. Estas tintas y solventes procedentes del proceso de impresión y que son ahora residuos del proceso, son almacenados en un tanque subterráneo ubicado en la bodega de deposito de archivo. Este tanque cuenta con una tapa en lámina corrugada. El retiro de dichos residuos líquidos se realiza aproximadamente cada 20 días, dependiendo de la producción (a mayor producción en la impresión, mayor generación de residuos líquidos). Para el retiro de estos residuos se cuenta con el servicio de un contratista que dispone de la licencia ambiental requerida para la manipulación, transporte y disposición final de dichos residuos de manera ambientalmente segura, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente (antes DAMA). Mientras dura su almacenamiento en el tanque de residuos sólidos y en el momento del retiro del producto de dicho tanque, se genera gran cantidad de vapores que se concentran en la parte alta de la bodega, afectando de esta manera al personal que se encuentra localizado en el mezanine realizando actividades de oficina, generando embotamiento, irritación ocular, somnolencia y malestar general. Esta situación aumenta en aquellos días de calor, puesto que el tanque se encuentra en el centro de la bodega y no cuenta con un sistema hermético de tapa que impida la emisión de vapores de solventes a la atmósfera interna. Teniendo en cuenta que la Directora encargada de las funciones de Dirección Territorial Central del DANE con sede en Bogotá, según resolución No. 391 del 10 de julio de 2008, obrando en virtud de la delegación especial que le fue conferida mediante la resolución No. 642 del 28 de octubre de 2008, expedida por el Director del DANE, para celebrar contratos y contraer obligaciones hasta la suma de 450 SMLMV, debe adelantar los procesos de compra de bienes y servicios requeridos para asegurar el normal funcionamiento de la Dirección Territorial Central del DANE, en este sentido se requiere iniciar el proceso de compra del bien requerido. |
| --- | --- |
| 3). DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | Compra e instalación de dos (2) tanques de acero inoxidable, para el vertimiento de los residuos líquidos del Taller de Ediciones ubicado en la Dirección Territorial Central del DANE, ubicada en la calle 64 G No. 92-56, Sector de Álamos Industrial de la ciudad de Bogotá, de conformidad con las características técnicas y anexos establecidos en los estudios previos. |
| 4). MODALIDAD DE SELECCIÓN | Adquisición de Bienes y/o Servicios cuya cuantía es inferior al 10% de la menor cuantía, de conformidad con el Decreto No 3576 de 2009, en concordancia con el Decreto No 2474 de 2008, Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes aplicables. |
| 5) CONTRATO A CELEBRAR | Orden de Compra |

6). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN(ES) Y/O SERVICIO(S)

# A continuación la descripción del sistema físico propuesto para desarrollar el procedimiento de almacenamiento y posterior salida de los líquidos residuales:

# 1.- Instalación de un tanque metálico visualmente controlable, ubicado en la zona del taller desde el cual se podrá bombear el líquido al tanque final de mayor capacidad. Este último tanque será ubicado en un área disponible para este fin, en el baño múltiple de damas.

# 2.- Los tanques metálicos se construirán en acero inoxidable.

# 3.- El tanque inicial dispondrá de dos motobombas con ubicación exterior para efectuar la succión y el transporte de los líquidos.

# 4.- El tanque final de almacenamiento dispondrá de una válvula de evacuación con acceso controlado directo desde la vía pública.

# 5.- La red de conducción y descarga se construirá con tubería PVC sanitaria. Su sistema de instalación será colgante, fijada a la placa de nivel + 3.60 metros.

# 6.- Se instalara una pequeña compuerta de 50 x 50 cm, en lamina metálica, controlada con llave y dispondrá de una válvula para conectar la manguera de succión del carro tanque.

# 7.- El espacio ocupado por los tanques de almacenamiento será controlado por dos puertas corredizas, elaboradas en lámina metálica.

# 8.- Los tanques de almacenamiento disponen de un sistema de ventilación individual que permita evacuar los gases que se producen en su interior.

MATERIALES A UTILIZAR EN MAMPOSTERIA Y PLACAS DE CONTRAPISO

1.-  Concreto de 3000 psi, para placas de contrapiso.

2.- Malla electro soldada, hueco cuadrado 15 x 15 cm, diámetro 5/16”.

3.- Ladrillo tolete recocido.

4.- Mortero de cemento Portland gris y arena de peña semilavada en proporción 1:4

MATERIALES DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

1.- Tanques en lámina de acero inoxidable AISI 304  calibre 1/8”.

2.- Refuerzos laterales tipo vigueta en “c” para los tanques elaboradas en lámina de hierro calibre 3/16”.

3.- Soportes en la base de los tanques construidos en tubería SCH-10 de 2”.

MATERIALES A UTILIZAR EN LA RED DE CONDUCCION Y DESCARGA DE LOS LIQUIDOS RESIDUALES.

1.- Tubería y accesorios en PVC sanitaria diámetro 1 ½”

2.- Soportes para colgar tuberías, construidos en platina  1” x 3/16”

3.- Pernos de fijación expansivos de diámetro 5/16”.

4.- Soldaduras y limpiadores para tubería de PVC sanitaria.

EQUIPOS PARA LA EVACUACION DE LOS LIQUIDOS RESIDUALES

1.- Motobomba centrifuga monofásica de 3500 RPM, modelo 1.1/2A-1W con succión y descarga de

1 ½”. Unidades a instalar: Dos (2) motobombas.

2.- Válvulas de pie de 1 ½”.

3.- Válvulas de cheque 1 ½”.

4.- Flotador eléctrico.

MATERIALES PARA LA RED ELECTRICA

1.- Tubería conduit PVC, diámetro ¾”

2.- Cable eléctrico 2 # 10.

3.- Alambre desnudo en cobre 1 # 12

MATERIALES EN CARPINTERIA METALICA:

A.- PUERTAS DE CORREDERA

1.- Lamina CR calibre 18

2.- Rodamientos metálicos.

3.- Cerraduras Tipo pico de loro.

B.- COMPUERTA EN PUNTO DE EXTRACCION DE LIQUIDOS

1.- Lamina CR calibre 18

2.- Cerradura doble pasador.

3.- Bisagras metálicas.

MATERIALES DE ACABADO

1.- Baldosa de porcelana enchape paredes 20 x 20 cm.

2.- Esmalte con base de aceite para exteriores.

# 7). OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y RESULTADOS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Éste se obliga a: - Realizar una visita previa programada por la Coordinación Administrativa para verificar la descripción del servicio y las cantidades de obra relacionadas en el presente estudio previo y en el plano adjunto. - Para la presentación de la propuesta, los proponentes deben tener en cuenta: el análisis del terreno, los planos y las cantidades establecidas en el presente estudio previo. - Incluir dentro de la propuesta además de los costos directos de la obra, los generados por: administración, imprevistos, utilidad. - Suministrar los elementos descritos en el numeral anterior teniendo en cuenta las recomendaciones y lineamientos señalados. - Todos los elementos suministrados deben ser de marcas reconocidas en el mercado nacional. - Contar con el personal calificado con conocimientos y experiencia en este tipo de construcciones. - Verificar todas las especificaciones y medidas de los bienes a utilizar. - Realizar todas las instalaciones requeridas para el buen funcionamiento del tanque de residuos sólidos de la Dirección Territorial Central del DANE. - El proveedor seleccionado dispondrá de una línea directa de atención para responder a los requerimientos que realice la Dirección Territorial Central del DANE, sobre el funcionamiento del Tanque. - Adquirir a su costa los materiales y herramientas necesarios para el desarrollo de la obra, debiendo ser éstos de primera calidad y en las cantidades exigidas en las especificaciones técnicas. - El contratista será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. - El personal contratado debe contar con los elementos de trabajo y de seguridad industrial necesarios para el desarrollo de esta obra. - Permitir las visitas al lugar de realización de los trabajos de mantenimiento a los delegados de la Territorial o al encargado del control y vigilancia, en cualquier tiempo para constatar el estado, avance u otras circunstancias de la misma que le sean de interés. - Suministrar al encargado de control y vigilancia cuando se le solicite, informes escritos sobre el estado de los trabajos. - Responder ante terceros por los daños generados por causas imputables a él o al personal a su cargo para el desarrollo de este servicio. - Atender oportunamente los requerimientos que el encargado de control y vigilancia del contrato le realice durante la ejecución del mismo. - Informar por escrito y oportunamente al encargado de control y vigilancia del contrato sobre los obstáculos, problemas o sugerencias que encuentre durante el desarrollo del mismo. - Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. - Presentar oportunamente las facturas, informes de ejecución y la información que demuestre el cumplimiento del pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales del personal que preste sus servicios para la ejecución del contrato. Los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y pensión, deberán ser liquidados de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto 1703 de 2002. - Todas las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, aunque no estén especificadas y que se requieran para el cabal y correcto cumplimiento del objeto del mismo.

8). CONDICIONES

| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: $ 18.000.000 incluido IVA y AIU. |  |
| --- | --- |
| Forma de pago Se realizarán un solo pago por el valor total de la Orden al finalizar la obra. Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el encargado del control y vigilancia del contrato. Los pagos están sujetos a la existencia y disponibilidad de PAC. | Lugar de entrega o ejecución Dirección Territorial Central del DANE, ubicada en la Calle 64 G No. 92-56, Sector Álamos Industrial, Bogotá. |
| Plazo de ejecución N.A | Plazo de Entrega Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la aprobación de la garantía única, previo registro presupuestal. |

# 9). RUBRO Y VALOR PRESUPUESTAL AFECTADO

430-1000-18-11.Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa para la producción y difusión de la información básica nacional – Sistema de mercadeo y red física. Por un valor de $ 18.000.000 incluido IVA y AIU.

10). CRITERIOS DE SELECCIÓN

La Entidad contratará con el proponente que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los factores de selección técnicos y económicos que se establezcan de conformidad al objeto. Así: - TECNICOS HABILITANTES: los que cumplan los numerales 6. 7 y 8 de esta invitación se le otorgara un porcentaje del 50% - ECONOMICOS: Precio 50%, se calificará el precio en forma proporcional, siendo el menor precio el que obtendrá el máximo puntaje. NOTA: Favor ver hoja anexa. En caso de empate cuando se trate de un bien o servicio diferentes a los de características técnicas uniformes y común utilización se hará un sorteo mediante balotas.

11). CONTROL Y VIGILANCIA

Estará a cargo del Interventor contratado por la Dirección Territorial Central del DANE (E) o quien delegue la Ordenadora del Gasto.

# 12). TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

La Dirección Territorial Central del DANE,  provisionalmente tipifica, asigna y estima los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación así:

| TIPIFICACION | ASIGNACION | ESTIMACION |
| --- | --- | --- |
| Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato a ejecutar. | CONTRATISTA | 15% sobre el valor de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. |
| Deterioro que sufra la construcción, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, que impida el servicio para el cual se ejecutó. | CONTRATISTA | 15% sobre el valor de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. |
| Incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato. | CONTRATISTA | 8% sobre el valor de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato |
| Cuando se produzca un accidente dentro de la construcción del tanque, que afecte únicamente al personal del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. | CONTRATISTA | 15% sobre el valor de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato |
| Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de la obra con afectación a transeúntes, o funcionarios y en general a terceras personas. | CONTRATISTA | 15% sobre el valor de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato |

La Entidad recobrará el equilibrio contractual, cuando se vea afectada por la ocurrencia de los riesgos antes mencionados, mediante la declaratoria del siniestro para hacer efectiva la garantía única.

# 13). ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR PERJUICIOS DE NATURALEZA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

GARANTIA ÚNICA: El día de suscripción del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de DANE, NIT: 899.999.027-8, la Garantía Única expedida por una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria legalmente constituidas y autorizadas para funcionar en Colombia, que ampare los siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO. En cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y de las prórrogas si las hubiere, contados a partir del perfeccionamiento del mismo. ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato, por el término de vigencia del contrato y cinco (5) años más, que serán contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no deberá ser inferior, en cuantía equivalente al ocho por ciento (8%) del valor del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En anexo aparte, debe constituirse una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, que ampare los posibles daños ocasionados a terceros en la ejecución del contrato, en una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de suscripción del mismo.

13) VERIFICACIONES

| ALMACEN E INVENTARIOS | OFICINA DE SISTEMAS | DIFUSIÓN, MERCADEO Y CULTURA ESTADÍSTICA |
| --- | --- | --- |
| N.A | N.A | N.A |

Con los datos aquí consignados, solicito realizar el estudio de mercado correspondiente.

WILLIAM LOZANO SORIANO

Coordinador Administrativo

Dirección Territorial Central del DANE

ANA ELSA CAMARGO QUINTANA

Coordinadora Operativa

Dirección Territorial Central del DANE

Preparó: spvargasv

Revisó: basuarezc y cbernalm

REQUISITOS  MINIMOS HABILITANTES

- ASPECTOS TECNICOS (principalmente numeral 6,7 y 8): Según lo dispuesto en la normatividad vigente, principalmente en el Decreto 3576 de 2009, la Entidad verificará los requisitos mínimos habilitantes, razón por la cual la propuesta u oferta debe contener todos los requerimientos de la Entidad junto con sus condiciones, con su respectiva mención de cumplimiento o no.

Nota: Lo anterior sin perjuicio que la Entidad pueda solicitar las aclaraciones a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

- ASPECTOS JURIDICOS: Así mismo y según el Decreto No 3576 de 2009, la Entidad debe revisar la documentación jurídica, para habilitar jurídicamente el proponente, razón por la cual el proponente debe tener presente que para participar en el proceso debe tener al día la siguiente documentación:

- Certificado de Existencia y Representación Legal. (Cuando se trate de Personas Jurídicas o Personas Naturales con Establecimiento de Comercio, o en los demás eventos señalados en el Código de Comercio), no superior a noventa (90) días calendario.

- Autorización  para intervenir en la contratación cuando haya limitaciones en las facultades de  Representante Legal (Cuando aplique).

- Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT.

- Fotocopia de Certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal para personas Jurídicas o Contador Público para personas naturales, en que conste que se encuentran a la fecha a paz y salvo en los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales  y aportes parafiscales de sus empleados, no superior a sesenta (60) días calendario.

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.

- Certificación bancaria en donde conste el número de la cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se realizará el respectivo pago, no superior a noventa (90) días calendario.

- Formato Único de Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la Función Publica para Persona Natural o jurídica. (Según corresponda).

- Formulario de Información General y Tributaria de Terceros, debidamente diligenciado.

El proponente que sea seleccionado deberá presentar dicha documentación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. En caso de no enviar o entregar los documentos dentro de este término, se les solicitaran a quien haya ocupado el segundo lugar y si solo hubo una propuesta, nuevamente se invita públicamente a presentar ofertas, siempre y cuando persista la necesidad de la entidad.

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE INVITACION A COTIZAR, PERO EN NINGUN CASO TENDRA LOS MISMOS EFECTOS JURIDICOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINTIVOS, RESPECTO DE OBLIGATORIEDAD DE ADJUDICACION, PERO EN TODO CASO SE CUMPLIRA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y EL PRESENTE PROCESO SIEMPRE ESTAR PRECEDIDO DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO ASI COMO LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL.

CRONOGRAMA

| INVITACIÓN, PUBLICACIÓN Y/O FIJACIÓN DE LA INVITACION A COTIZAR | 22 de diciembre de 2009. |
| --- | --- |
| FECHA LÍMITE PARA RECIBIR OFERTAS | 23 de diciembre de 2009 hasta las 3:30 pm, en la Oficina de la Coordinación Administrativa de la Dirección Territorial Central del DANE, ubicada en la Calle 64 G No 92-56 Álamos Industrial. |
| VERIFICACIÓN REQUISISTOS MÍNIMOS HABILITANTES | 24 de diciembre de 2009. |
| TRASLADO (Plazo para que los proponentes puedan presentar observaciones a la evaluación). | 28 de diciembre de 2009, hasta las 5:00 pm. |

NOTA: Se comunicará a los proponentes no seleccionados.

Se recibirán las propuestas al correo electrónico acsalazarc@dane.gov.co (por este medio se debe hacer referencia expresa al número de proceso) o remitirse vía fax al 5416746.